Configuration pfSense - Projet Detechtive

Architecture : Routeur L3 IOU avec pfSense en Pare-feu de Bordure

Rôle et Positionnement

Rôle principal : Pare-feu de bordure, NAT, VPN administrateur, filtrage inter-VLAN centralisé.

Topologie : Le routeur IOU opère en L3 (ip routing activé) et assure le routage inter-VLAN local via des SVI (Switch Virtual Interfaces). pfSense ne porte plus les passerelles VLAN mais agit comme pare-feu de bordure avec une interface de transit vers l'IOU.

Principe de fonctionnement : Le trafic inter-VLAN est routé localement par l'IOU. Tout le trafic vers Internet et entre zones de sécurité transite par pfSense via un lien point-à-point, permettant un contrôle centralisé des flux via règles de pare-feu.

Adressage pfSense

Interface WAN

- IP : Fournie par la box/opérateur (DHCP ou IP fixe)

- Rôle : Point d'entrée/sortie Internet, filtrage périmétrique

Interface LAN (lien point-à-point vers IOU)

- IP pfSense : 10.0.0.1/30

- IP IOU : 10.0.0.2/30

- Rôle : Lien de transit pour le filtrage centralisé, NAT vers Internet

Plan d'adressage des VLANs (portés par l'IOU)

| VLAN | Réseau | Passerelle (SVI IOU) | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 | DMZ |
| 20 | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 | Serveurs |
| 30 | 192.168.10.128/25 | 192.168.10.129 | Clients |
| 40 | 192.168.10.32/29 | 192.168.10.33 | Active Directory |
| 50 | 192.168.10.40/29 | 192.168.10.41 | Management |

Route statique sur l'IOU : ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 (pfSense = passerelle par défaut)

Route statique sur pfSense : 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2 (vers l'IOU pour joindre les VLANs internes)

Configuration de l'Interface LAN (GUI pfSense)

Suppression des anciennes sous-interfaces VLAN

Navigation : Interfaces > Assignments > VLANs

- Supprimer les 5 VLANs précédents (tags 10, 20, 30, 40, 50)

- Supprimer les interfaces assignées (DMZ, SERVERS, WORKSTATIONS, AD, MGMT)

Configuration de l'interface LAN en mode routed

Navigation : Interfaces > LAN

- IPv4 Configuration Type : Static IPv4

- IPv4 Address : 10.0.0.1 / 30

- IPv4 Upstream Gateway : None (c'est pfSense qui est la passerelle par défaut)

- Activer l'interface : Enable interface

- Sauvegarder et appliquer les changements

Configuration du Routage Statique

Navigation : System > Routing > Static Routes

Route vers les réseaux internes via l'IOU

- Destination network : 192.168.10.0/24

- Gateway : 10.0.0.2 (IOU_TRANSIT) - créer une nouvelle gateway si nécessaire

- Description : Route vers VLANs internes via routeur IOU L3

- Action : Add

Vérification

Navigation : Diagnostics > Routes

- Vérifier que la route 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2 apparaît dans la table de routage

Configuration DHCP

Navigation : Services > DHCP Server

⚠️ Important : Le serveur DHCP pour le VLAN 30 (WORKSTATIONS) doit maintenant être configuré sur l'IOU ou sur un serveur dédié (SRV-AD01), car pfSense n'a plus d'interface directe sur ce VLAN.

Option 1 : DHCP Relay sur l'IOU (recommandé)

Configurer l'IOU pour relayer les requêtes DHCP vers un serveur Windows (SRV-AD01) :

interface vlan 30
ip helper-address 192.168.10.34

Option 2 : Serveur DHCP sur SRV-AD01

Installer et configurer le rôle DHCP sur le contrôleur de domaine Active Directory avec :

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129 (SVI VLAN 30 de l'IOU)

Autres VLANs : IP statiques configurées manuellement sur les serveurs.

Règles de Pare-feu - Interface WAN

Politique globale : Bloquer tout trafic entrant, n'autoriser que le strict nécessaire (principe du moindre privilège).

Règle 1 : VPN WireGuard - Accès administrateur distant

- Interface : WAN

- Protocole : UDP

- Port destination : 51820

- Destination : Adresse IP WAN de pfSense

- Action : PASS

- Log : Oui

- Justification : Permet aux administrateurs IT en télétravail d'accéder au réseau de manière sécurisée via tunnel chiffré.

Règle 2 : Web public - NAT vers DMZ

- Interface : WAN

- Protocole : TCP

- Ports destination : 80, 443

- NAT vers : 192.168.10.10 (serveur Web en VLAN 10)

- Action : PASS

- Log : Oui

- Justification : Exposition du serveur Web public tout en isolant le reste du réseau interne.

Règle 3 : Bloquer tout le reste

- Interface : WAN

- Protocole : Any

- Source : Any

- Destination : Any

- Action : BLOCK/DROP

- Log : OUI (envoi vers Wazuh SIEM)

- Justification : Protection périmétrique stricte, traçabilité des tentatives d'intrusion.

Règles de Pare-feu - Interface LAN (Trafic depuis l'IOU)

⚠️ Changement majeur : Les règles ne s'appliquent plus par interface VLAN (qui n'existent plus sur pfSense) mais sur l'interface LAN unique. Le filtrage se fait par adresse IP source.

Navigation : Firewall > Rules > LAN

Principe général : Utiliser des alias pour regrouper les réseaux par zone de sécurité.

Création des Alias (Firewall > Aliases)

Navigation : Firewall > Aliases > IP

Créer les alias suivants pour simplifier les règles :

| Nom Alias | Type | Réseau | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DMZ_NET | Network | 192.168.10.0/28 | VLAN 10 - DMZ |
| SERVERS_NET | Network | 192.168.10.16/28 | VLAN 20 - Serveurs |
| WORKSTATIONS_NET | Network | 192.168.10.128/25 | VLAN 30 - Clients |
| AD_NET | Network | 192.168.10.32/29 | VLAN 40 - Active Directory |
| MGMT_NET | Network | 192.168.10.40/29 | VLAN 50 - Management |
| WEBSERVER | Host | 192.168.10.10 | Serveur Web Apache/PHP |
| FILESERVER | Host | 192.168.10.20 | Serveur de fichiers |
| DATABASE | Host | 192.168.10.21 | Base MariaDB |
| SRV_AD01 | Host | 192.168.10.34 | Contrôleur de domaine |
| WAZUH_SIEM | Host | 192.168.10.42 | Serveur Wazuh |

Règles LAN - Trafic depuis DMZ (VLAN 10)

Principe : Zone à faible confiance - accès sortant strictement contrôlé.

Règle 1 : DMZ → Database (MariaDB uniquement)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : WEBSERVER (192.168.10.10)

- Destination : DATABASE (192.168.10.21)

- Destination Port : 3306

- Log : Oui

- Description : Accès Web → MariaDB uniquement

Règle 2 : DMZ → File Server (SMB uniquement)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : WEBSERVER (192.168.10.10)

- Destination : FILESERVER (192.168.10.20)

- Destination Port : 445

- Log : Oui

- Description : Accès Web → File Server SMB uniquement

Règle 3 : DMZ → Internet (mises à jour)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : Any (NOT: SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET, MGMT_NET)

- Log : Oui

- Description : DMZ sortant Internet uniquement

Règle 4 : DENY DMZ → AD

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : AD_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer DMZ → Active Directory

Règle 5 : DENY DMZ → Management

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : MGMT_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer DMZ → SIEM/Management

Justification : Le serveur Web exposé à Internet ne peut atteindre que les ressources strictement nécessaires (base de données et stockage). Aucun accès aux composants critiques (AD, SIEM).

Règles LAN - Trafic depuis SERVERS (VLAN 20)

Règle 1 : SERVERS → Internet

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : SERVERS_NET

- Destination : Any (NOT: DMZ_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET, MGMT_NET)

- Log : Oui

- Description : Serveurs → Internet pour mises à jour

Règle 2 : SERVERS → Management (logs Wazuh)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : SERVERS_NET

- Destination : WAZUH_SIEM

- Destination Port : 1514, 1515

- Log : Non

- Description : Remontée logs vers Wazuh SIEM

Règle 3 : DENY SERVERS → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : SERVERS_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Pas de retour initié vers DMZ

Règles LAN - Trafic depuis WORKSTATIONS (VLAN 30)

Règle 1 : WORKSTATIONS → AD (authentification LDAP/LDAPS)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : SRV_AD01

- Destination Port : 389, 636

- Log : Non

- Description : Authentification LDAP/LDAPS vers AD

Règle 2 : WORKSTATIONS → AD (DNS)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP/UDP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : SRV_AD01

- Destination Port : 53

- Log : Non

- Description : Résolution DNS interne

Règle 3 : WORKSTATIONS → File Server

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : FILESERVER

- Destination Port : 445

- Log : Non

- Description : Accès File Server SMB

Règle 4 : WORKSTATIONS → Internet

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : Any (NOT: DMZ_NET, SERVERS_NET, AD_NET, MGMT_NET)

- Log : Oui

- Description : Navigation Internet et mises à jour

Règle 5 : DENY WORKSTATIONS → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer accès direct à la DMZ

Règle 6 : DENY WORKSTATIONS → Management

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : MGMT_NET

- Log : Oui

- Description : Management interdit aux postes clients

Règles LAN - Trafic depuis AD (VLAN 40)

Principe : Zone critique - aucun flux initié vers la DMZ.

Règle 1 : AD → Management (logs Wazuh)

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : TCP

- Source : AD_NET

- Destination : WAZUH_SIEM

- Destination Port : 1514, 1515

- Log : Non

- Description : Agents Wazuh en lecture seule

Règle 2 : AD → Internet

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : AD_NET

- Destination : Any (NOT: DMZ_NET, SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, MGMT_NET)

- Log : Oui

- Description : Mises à jour Windows, CRL PKI

Règle 3 : DENY AD → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : AD_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Isolation totale de la DMZ

Règles LAN - Trafic depuis MGMT (VLAN 50)

Principe : Zone critique - supervision en lecture seule.

Règle 1 : MGMT → Internet

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : MGMT_NET

- Destination : Any (NOT: DMZ_NET, SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET)

- Log : Oui

- Description : Mises à jour Wazuh

Règle 2 : Administration réseau → tous VLANs

- Action : PASS

- Interface : LAN

- Protocol : Any

- Source : 192.168.10.43 (poste admin réseau)

- Destination : Any

- Log : Oui

- Description : Accès administrateur complet depuis poste admin

Ordre des Règles (CRITIQUE)

⚠️ L'ordre des règles est crucial dans pfSense (first match wins) :

- Règles PASS spécifiques (DMZ → Database, DMZ → FileServer, etc.)

- Règles PASS génériques (vers Internet)

- Règles BLOCK spécifiques (DMZ → AD, DMZ → MGMT)

- Règle BLOCK implicite (par défaut)

Vérifier l'ordre avec le bouton de déplacement dans l'interface Firewall > Rules > LAN.

VPN WireGuard - Accès Administrateur

Paramètres Généraux

- Protocole : UDP

- Port : 51820 (interface WAN)

- Plage d'adresses VPN : 10.10.10.0/24 (réseau virtuel WireGuard)

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.10.1/24 (IP pfSense côté tunnel)

- Allowed IPs (clients) : 10.10.10.0/24

Configuration Client Administrateur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) :

[Interface]
PrivateKey = [clé privée client]
Address = 10.10.10.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = [clé publique pfSense]
Endpoint = [IP_WAN_pfSense]:51820
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 10.10.10.0/24, 10.0.0.0/30
PersistentKeepalive = 25

⚠️ Changement : Ajouter 10.0.0.0/30 dans AllowedIPs pour permettre l'accès au lien de transit.

Règles Pare-feu sur Interface WireGuard

Navigation : Firewall > Rules > WireGuard

Règle 1 : VPN → Active Directory

- Action : PASS

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : AD_NET

- Description : Gestion Active Directory

Règle 2 : VPN → Management

- Action : PASS

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : MGMT_NET

- Description : Gestion Wazuh

Règle 3 : VPN → pfSense GUI

- Action : PASS

- Protocol : TCP

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : 10.0.0.1 (IP LAN pfSense)

- Destination Port : 443

- Description : Administration GUI pfSense

Règle 4 : DENY VPN → WORKSTATIONS

- Action : BLOCK

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : WORKSTATIONS_NET

- Log : Oui

- Description : Moindre privilège - pas d'accès aux postes

Règle 5 : DENY VPN → DMZ

- Action : BLOCK

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : DMZ non administrable via VPN

Justification : Le VPN est réservé aux administrateurs IT en télétravail uniquement. Il permet de gérer pfSense, l'AD et le SIEM sans exposer RDP/SSH directement sur Internet.

Configuration NAT

Navigation : Firewall > NAT > Outbound

Mode : Hybrid Outbound NAT

Règle NAT automatique

- Le trafic depuis 192.168.10.0/24 vers Internet est automatiquement NATé avec l'IP WAN de pfSense

- Vérifier que la règle générée couvre bien tout le réseau interne

NAT Port Forward (Inbound)

Navigation : Firewall > NAT > Port Forward

Règle : HTTP/HTTPS → Serveur Web DMZ

- Interface : WAN

- Protocol : TCP

- Destination : WAN address

- Destination Port : 80, 443

- Redirect target IP : 192.168.10.10 (WEBSERVER)

- Redirect target port : 80, 443

- Description : Publication serveur Web public

- NAT reflection : Enable

⚠️ Important : Cette règle créera automatiquement une règle PASS associée dans Firewall > Rules > WAN.

Logs et Supervision

Stratégie de Traçabilité

- Toutes les règles BLOCK/DROP : Log activé → transmission vers Wazuh SIEM (192.168.10.42)

- Trafic sortant Internet : Log activé pour détection d'exfiltration

- Tentatives d'accès inter-VLAN refusées : Alertes remontées au SIEM en temps réel

Configuration Syslog vers Wazuh

Navigation : Status > System Logs > Settings

- Enable Remote Logging : Oui

- Remote log servers : 192.168.10.42:514 (Wazuh SIEM)

- Log All Messages : Oui

- Source Address : 10.0.0.1 (IP LAN de pfSense)

Supervision Wazuh

Le SIEM Wazuh (VLAN 50) centralise :

- Les logs pare-feu pfSense (tentatives d'intrusion, violations de politique)

- Les logs des serveurs (Web, DB, File Server, AD)

- Les logs des postes clients Windows (agents Wazuh)

- Les alertes de sécurité en temps réel

Hardening et Bonnes Pratiques

Sécurité pfSense

- Interface Web (GUI) : Accès HTTPS uniquement, certificat auto-signé ou PKI interne

- Authentification renforcée : Comptes administrateurs nominatifs, pas de compte "admin" par défaut

- Mises à jour automatiques : Activer les notifications de mise à jour (System > Update)

- Antilockout Rule : Conserver la règle par défaut pour éviter de perdre l'accès GUI

Audit Périodique

- Révision mensuelle des règles de pare-feu (supprimer règles obsolètes)

- Analyse des logs Wazuh (détection d'anomalies, tentatives répétées)

- Test trimestriel du VPN WireGuard (continuité d'activité)

Procédure de Migration depuis Router-on-a-Stick

Étape 1 : Sauvegarde complète

- System > Backup & Restore > Download configuration

- Conserver une copie de la configuration actuelle

Étape 2 : Mise à jour configuration IOU (voir fichier séparé)

- Appliquer la configuration L3 sur l'IOU

- Vérifier que les SVI VLAN sont UP et le routage actif

Étape 3 : Reconfiguration pfSense

- Supprimer les sous-interfaces VLAN (Interfaces > Assignments > VLANs)

- Supprimer les interfaces assignées (DMZ, SERVERS, etc.)

- Reconfigurer l'interface LAN avec IP 10.0.0.1/30

- Ajouter la route statique vers 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2

- Créer les alias (DMZ_NET, SERVERS_NET, etc.)

- Recréer les règles de pare-feu sur l'interface LAN selon le plan ci-dessus

Étape 4 : Vérification

Depuis pfSense :

- Diagnostics > Ping > tester 10.0.0.2 (IOU)

- Diagnostics > Ping > tester 192.168.10.10 (Webserver)

- Diagnostics > Routes > vérifier la route vers 192.168.10.0/24

Depuis l'IOU :
show ip route
show ip interface brief
ping 10.0.0.1
ping 8.8.8.8

Depuis un poste client (VLAN 30) :

- Ping vers 192.168.10.129 (SVI VLAN 30)

- Ping vers 10.0.0.1 (pfSense)

- Test navigation Internet

Étape 5 : Rollback si nécessaire

En cas de problème, restaurer la configuration sauvegardée :

- System > Backup & Restore > Restore Backup

Perspectives d'Évolution

Haute Disponibilité (CARP/VRRP)

Objectif : Éliminer les SPOF (Single Point of Failure) que représentent pfSense et l'IOU.

Solution envisagée :

- Deux pfSense en CARP :

  - IP virtuelle flottante sur le lien de transit (10.0.0.1)

  - Synchronisation automatique de la configuration

  - Bascule automatique en cas de panne

- Deux IOU en HSRP/VRRP :

  - IP virtuelle flottante par VLAN (192.168.10.1, .17, .33, .41, .129)

  - Routage redondant vers pfSense

Segmentation Avancée

- Micro-segmentation applicative (une règle par service, pas par VLAN entier)

- IDS/IPS (Suricata ou Snort) sur l'interface WAN et LAN

- Filtrage URL/Web (pfBlockerNG) pour les postes clients VLAN 30

Schéma de Synthèse

Architecture logique :

INTERNET
|
[pfSense]
(WAN: IP publique)
(LAN: 10.0.0.1/30)
|
| Lien point-à-point
| 10.0.0.0/30
|
[Routeur L3 IOU]
(10.0.0.2/30)
|
+--- VLAN 10 (DMZ) - SVI 192.168.10.1
| |
| +-- Web Server (192.168.10.10)
| +-- Webterm (192.168.10.11)
|
+--- VLAN 20 (SERVERS) - SVI 192.168.10.17
| |
| +-- File Server (192.168.10.20)
| +-- Database MariaDB (192.168.10.21)
|
+--- VLAN 30 (WORKSTATIONS) - SVI 192.168.10.129
| |
| +-- Postes Windows (DHCP .130→.200)
|
+--- VLAN 40 (AD) - SVI 192.168.10.33
| |
| +-- SRV-AD01 (192.168.10.34)
|
+--- VLAN 50 (MGMT) - SVI 192.168.10.41
|
+-- Wazuh SIEM (192.168.10.42)
+-- Admin Réseau (192.168.10.43)

Flux de sécurité :

- Internet → pfSense WAN → NAT → DMZ : ports 80/443 uniquement

- DMZ → pfSense → SERVERS : ports 3306 et 445 uniquement

- DMZ → pfSense → AD/MGMT : DENY ALL

- Tous VLANs → IOU (routage local) → pfSense → Internet

- Tous → pfSense (filtrage) → Wazuh : logs unidirectionnels

Avantages de l'Architecture L3

Performance

- Routage inter-VLAN au niveau matériel (ASIC) sur l'IOU

- Réduction de la charge sur pfSense (ne traite que le trafic filtré)

- Latence réduite pour les communications intra-site

Scalabilité

- Ajout de VLANs sans reconfigurer pfSense

- Possibilité d'implémenter du routage dynamique (OSPF, EIGRP)

- Facilite la croissance du réseau

Flexibilité

- ACL locales possibles sur l'IOU pour pré-filtrage

- Politique de routage avancée (PBR, route-maps)

- Support de fonctionnalités L3 avancées (HSRP, QoS, multicast)

Contraintes

- Configuration plus complexe (compétences IOS + pfSense)

- Filtrage réparti (règles sur IOU ET pfSense)

- Troubleshooting nécessitant visibilité sur les deux équipements

Conclusion

Cette configuration pfSense avec routeur L3 IOU offre une architecture réseau performante et évolutive, conforme au principe Secure by Design. Le routage inter-VLAN local sur l'IOU optimise les performances, tandis que pfSense conserve son rôle critique de pare-feu de bordure, NAT et terminaison VPN.

Le filtrage centralisé sur pfSense via l'interface LAN garantit un contrôle granulaire des flux entre zones de sécurité, avec une traçabilité complète vers le SIEM Wazuh.

L'architecture L3 facilite l'évolution vers des mécanismes de haute disponibilité (CARP sur pfSense, HSRP sur IOU) et permet l'intégration de protocoles de routage dynamique pour des déploiements multi-sites.