Guide de Configuration pfSense — Projet Detechtive

Architecture Router-on-a-Stick — Switch L2 IOU avec 6 VLANs de Sécurité

📋 Table des Matières

- Architecture et Positionnement

- Plan d'Adressage

- Configuration Interfaces VLAN

- Routage et DHCP

- Règles de Pare-feu

- VPN WireGuard

- Configuration NAT

- Logs et Supervision

- Hardening

- MFA FreeRADIUS + TOTP

- Migration et Évolution

🏗️ Architecture Switch L2 IOU avec pfSense Router-on-a-Stick {#architecture}

🎯 Rôle et Positionnement

Fonction principale : Pare-feu de bordure, NAT, VPN administrateur, routage inter-VLAN centralisé (Router-on-a-Stick), filtrage par zones de sécurité.

Topologie : L'IOU opère en Switch L2 pur (no ip routing). Il porte les VLANs 10/20/30/40/50/60 et envoie tout le trafic vers pfSense via un trunk 802.1q (dot1q) sur l'interface eth0/0. pfSense porte les sous-interfaces VLAN et assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), le NAT, le pare-feu et la terminaison VPN.

Principe de fonctionnement : Tout le trafic inter-VLAN transite systématiquement par pfSense via le trunk dot1q. pfSense assure le filtrage centralisé et le routage. Il n'y a plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30 ni de SVI sur l'IOU.

Changement majeur par rapport à la version précédente : suppression du lien routed 10.0.0.0/30 et des SVI IOU. L'IOU est désormais un switch L2 pur.

🌐 Plan d'Adressage {#adressage}

Adressage pfSense — Interface WAN

- Interface physique : WAN (ex. em0)

- IP : Fournie par la box/opérateur (DHCP ou IP fixe)

- Rôle : Point d'entrée/sortie Internet, filtrage périmétrique

Adressage pfSense — Interface LAN (Trunk 802.1q vers IOU)

- Interface physique pfSense : Connectée à eth0/0 de l'IOU (trunk dot1q)

- Sous-interfaces VLAN : Une par VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 60) — pfSense porte les passerelles

- Rôle : Router-on-a-Stick, NAT vers Internet, filtrage inter-VLAN

Plan d'adressage des VLANs (passerelles sur pfSense)

| 🏷️ VLAN | 🌐 Réseau | 🚪 Passerelle pfSense | 🔌 Sous-interface | 📝 Description | 🛡️ Zone de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 | LAN.10 | DMZ | 🔴 Faible |
| 20 | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 | LAN.20 | Serveurs Internes | 🟠 Moyen |
| 30 | 192.168.10.128/25 | 192.168.10.129 | LAN.30 | Clients DHCP | 🟡 Standard |
| 40 | 192.168.10.32/29 | 192.168.10.33 | LAN.40 | Active Directory | 🟣 Critique |
| 50 | 192.168.10.40/29 | 192.168.10.41 | LAN.50 | Management & SIEM | 🟣 Critique |
| 60 | 192.168.10.48/29 | 192.168.10.49 | LAN.60 | Backup & Restauration | 🟢 Isolé |

Note : Plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30. Plus de route statique 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2. pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces VLAN.

⚙️ Configuration Interfaces VLAN {#config_vlan}

Suppression du lien point-à-point (si migration)

Si vous migrez depuis l'architecture L3 IOU, supprimer d'abord l'IP statique 10.0.0.1/30 sur l'interface LAN.

Création des sous-interfaces VLAN

Navigation pfSense : Interfaces > Assignments > VLANs

| # | VLAN Tag | Description | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | DMZ | Zone démilitarisée |
| 2 | 20 | SERVERS | Serveurs internes |
| 3 | 30 | WORKSTATIONS | Postes clients |
| 4 | 40 | ACTIVEDIRECTORY | Contrôleur de domaine |
| 5 | 50 | MGMT_SECURITY | Management & SIEM |
| 6 | 60 | BACKUP | Sauvegarde isolée |

Parent interface : Interface physique connectée à l'IOU (ex. em1)

Assignation et configuration de chaque interface VLAN

Navigation : Interfaces > Assignments — Ajouter chaque VLAN, puis configurer

| 🔌 Interface | 🏷️ Nom | 🌐 IP statique | 🎭 Masque | ✅ Activer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN.10 | VLAN10_DMZ | 192.168.10.1 | /28 | ☑️ |
| LAN.20 | VLAN20_SERVERS | 192.168.10.17 | /28 | ☑️ |
| LAN.30 | VLAN30_WORKSTATIONS | 192.168.10.129 | /25 | ☑️ |
| LAN.40 | VLAN40_AD | 192.168.10.33 | /29 | ☑️ |
| LAN.50 | VLAN50_MGMT | 192.168.10.41 | /29 | ☑️ |
| LAN.60 | VLAN60_BACKUP | 192.168.10.49 | /29 | ☑️ |

🔄 Routage et DHCP {#routage_dhcp}

Routage

Aucune route statique nécessaire pour les VLANs internes : pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces. La route par défaut (WAN) reste automatique.

Vérification : Diagnostics > Routes

- Vérifier que les 6 réseaux VLAN apparaissent en routes directement connectées

- Vérifier la route par défaut via WAN

Configuration DHCP

Option 1 : DHCP sur pfSense (recommandé) — interface WORKSTATIONS

Navigation : Services > DHCP Server > WORKSTATIONS (VLAN 30)

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129 (sous-interface pfSense VLAN 30)

Autres VLANs : IP statiques configurées manuellement sur les serveurs.

Option 2 : Serveur DHCP sur SRV-AD01

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129

🔥 Règles de Pare-feu {#firewall}

Politique globale

Bloquer tout trafic entrant, n'autoriser que le strict nécessaire (principe du moindre privilège).

Création des Alias — Navigation : Firewall > Aliases > IP

| 🏷️ Nom Alias | 📦 Type | 🌐 Réseau / IP | 📝 Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DMZ_NET | Network | 192.168.10.0/28 | VLAN 10 - DMZ |
| SERVERS_NET | Network | 192.168.10.16/28 | VLAN 20 - Serveurs |
| WORKSTATIONS_NET | Network | 192.168.10.128/25 | VLAN 30 - Clients |
| AD_NET | Network | 192.168.10.32/29 | VLAN 40 - Active Directory |
| MGMT_NET | Network | 192.168.10.40/29 | VLAN 50 - Management |
| BACKUP_NET | Network | 192.168.10.48/29 | VLAN 60 - Backup |
| WEBSERVER | Host | 192.168.10.10 | Serveur Web Apache/PHP |
| FILESERVER | Host | 192.168.10.20 | Serveur de fichiers |
| DATABASE | Host | 192.168.10.21 | Base MariaDB |
| SRV_AD01 | Host | 192.168.10.34 | Contrôleur de domaine |
| WAZUH_SIEM | Host | 192.168.10.42 | Serveur Wazuh SIEM |
| BACKUP_SERVER | Host | 192.168.10.50 | NAS/Serveur Backup |

Règles WAN

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Log | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | UDP | Any | IP WAN | 51820 | Oui | VPN WireGuard |
| 2 | PASS | TCP | Any | IP WAN | 80, 443 | Oui | NAT → Serveur Web DMZ |
| 3 | BLOCK | Any | Any | Any | Any | Oui | Blocage total |

Règles Interface DMZ (VLAN 10)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | WEBSERVER | DATABASE | 3306 | Web → MariaDB |
| 2 | PASS | TCP | WEBSERVER | FILESERVER | 445 | Web → File Server (SMB) |
| 3 | PASS | Any | DMZ_NET | Internet (NOT internes) | Any | DMZ → Internet (MAJ) |
| 4 | BLOCK | Any | DMZ_NET | AD_NET | Any | Bloquer DMZ → AD |
| 5 | BLOCK | Any | DMZ_NET | MGMT_NET | Any | Bloquer DMZ → SIEM |
| 6 | BLOCK | Any | DMZ_NET | BACKUP_NET | Any | Bloquer DMZ → Backup |

Règles Interface SERVERS (VLAN 20)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | SERVERS_NET | Internet (NOT internes) | Any | Serveurs → Internet MAJ |
| 2 | PASS | TCP | SERVERS_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Logs → Wazuh |
| 3 | BLOCK | Any | SERVERS_NET | DMZ_NET | Any | Pas de retour vers DMZ |
| 4 | PASS | TCP | SERVERS_NET | BACKUP_SERVER | 9102 | Sauvegarde unidirectionnelle |

Règles Interface WORKSTATIONS (VLAN 30)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | WORKSTATIONS_NET | SRV_AD01 | 389, 636 | LDAP/LDAPS vers AD |
| 2 | PASS | TCP/UDP | WORKSTATIONS_NET | SRV_AD01 | 53 | DNS interne |
| 3 | PASS | TCP | WORKSTATIONS_NET | FILESERVER | 445 | SMB File Server |
| 4 | PASS | Any | WORKSTATIONS_NET | Internet (NOT internes) | Any | Navigation Internet |
| 5 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | DMZ_NET | Any | Pas d'accès DMZ |
| 6 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | MGMT_NET | Any | Management interdit |
| 7 | BLOCK | Any | WORKSTATIONS_NET | BACKUP_NET | Any | Backup interdit |

Règles Interface AD (VLAN 40)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | AD_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Agents Wazuh |
| 2 | PASS | Any | AD_NET | Internet (NOT internes) | Any | MAJ Windows, CRL PKI |
| 3 | BLOCK | Any | AD_NET | DMZ_NET | Any | Isolation totale DMZ |
| 4 | PASS | TCP | AD_NET | BACKUP_SERVER | 9102 | Sauvegarde AD → NAS |

Règles Interface MGMT (VLAN 50)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | MGMT_NET | Internet (NOT internes) | Any | MAJ Wazuh |
| 2 | PASS | Any | 192.168.10.43 | Any | Any | Admin réseau complet |

Règles Interface BACKUP (VLAN 60)

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP | BACKUP_NET | WAZUH_SIEM | 1514, 1515 | Logs → Wazuh (seule exception) |
| 2 | BLOCK | Any | BACKUP_NET | Any | Any | Aucune connexion sortante |
| 3 | BLOCK | Any | BACKUP_NET | WAN | Any | Pas d'accès Internet (anti-ransomware) |

Ordre des Règles (CRITIQUE)

L'ordre des règles est crucial dans pfSense (first match wins) :

- Règles PASS spécifiques (DMZ → Database, DMZ → FileServer, etc.)

- Règles PASS génériques vers Internet

- Règles BLOCK spécifiques (DMZ → AD, DMZ → MGMT, DMZ → BACKUP)

- Règle BLOCK implicite par défaut

🔐 VPN WireGuard {#vpn}

Tunnel 1 — Administrateurs (Management)

- Protocole : UDP

- Port : 51820 (interface WAN)

- Plage d'adresses VPN : 10.10.10.0/24

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.10.1/24 (IP pfSense côté tunnel)

- Allowed IPs clients : 10.10.10.0/24

Règles Pare-feu — Interface WireGuard Admins

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | Any | 10.10.10.0/24 | AD_NET | Any | Gestion Active Directory |
| 2 | PASS | Any | 10.10.10.0/24 | MGMT_NET | Any | Gestion Wazuh |
| 3 | PASS | TCP | 10.10.10.0/24 | 192.168.10.41 | 443 | Administration GUI pfSense |
| 4 | BLOCK | Any | 10.10.10.0/24 | WORKSTATIONS_NET | Any | Moindre privilège |
| 5 | PASS | TCP | 10.10.10.0/24 | BACKUP_SERVER | 22, 9102 | Gestion backup |

Configuration Client Administrateur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) :

[Interface]
PrivateKey = <clé privée client>
Address = 10.10.10.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = <clé publique pfSense>
Endpoint = <IP_WAN_pfSense>:51820
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25

Note : Plus besoin d'ajouter 10.0.0.0/30 dans AllowedIPs (lien point-à-point supprimé).

Tunnel 2 — Développeurs (Métier)

- Port : UDP 51821 (interface WAN)

- Plage d’adresses VPN : 10.10.20.0/24

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.20.1/24 (IP pfSense côté tunnel Développeurs)

- Objectif logique : Permettre aux développeurs un accès distant aux postes (RDP/SSH) et aux serveurs de développement, tout en bloquant strictement l’accès au pare-feu pfSense et au SIEM Wazuh.

Règles Pare-feu — Interface WireGuard Développeurs

| # | Action | Protocol | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PASS | TCP/UDP | 10.10.20.0/24 | AD_NET:53 | 53 | Résolution DNS uniquement |
| 2 | PASS | Any | 10.10.20.0/24 | WORKSTATIONS_NET | Any | Accès distant RDP/SSH |
| 3 | PASS | Any | 10.10.20.0/24 | SERVERS_NET | Any | Accès bases de données |
| 4 | BLOCK | Any | 10.10.20.0/24 | MGMT_NET | Any | Isolation stricte du SIEM |
| 5 | BLOCK | Any | 10.10.20.0/24 | This Firewall (self) | Any | Pas d’accès admin pfSense |

Configuration Client Développeur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) — Tunnel Développeurs :

[Interface]
PrivateKey = <clé privée client développeur>
Address = 10.10.20.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = <clé publique pfSense>
Endpoint = <IP_WAN_pfSense>:51821
AllowedIPs = 192.168.10.128/25, 192.168.10.16/28, 192.168.10.32/29, 10.10.20.0/24
PersistentKeepalive = 25

Note : Le tunnel Développeurs écoute sur UDP 51821 (distinct du port 51820 réservé aux Administrateurs). Les AllowedIPs incluent uniquement les VLAN 30 (Workstations), VLAN 20 (Servers) et VLAN 40 (AD pour le DNS) — le VLAN 50 (MGMT/SIEM) et l’accès à la GUI pfSense sont explicitement bloqués.

🌍 Configuration NAT {#nat}

Outbound NAT

Navigation : Firewall > NAT > Outbound — Mode : Hybrid Outbound NAT

NAT Port Forward (Inbound)

Navigation : Firewall > NAT > Port Forward

Règle HTTP/HTTPS Serveur Web DMZ :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Interface | WAN |
| Protocol | TCP |
| Destination | WAN address |
| Destination Port | 80, 443 |
| Redirect target IP | 192.168.10.10 (WEBSERVER) |
| Redirect target port | 80, 443 |
| Description | Publication serveur Web public |
| NAT reflection | Enable |

📊 Logs et Supervision {#logs}

Stratégie de Traçabilité

- Toutes les règles BLOCK/DROP → Log activé (transmission vers Wazuh SIEM 192.168.10.42)

- Trafic sortant Internet → Log activé pour détection d'exfiltration

- Tentatives d'accès inter-VLAN refusées → Alertes remontées au SIEM en temps réel

Configuration Syslog vers Wazuh

Navigation : Status > System Logs > Settings

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Enable Remote Logging | Oui |
| Remote log servers | 192.168.10.42:514 |
| Log All Messages | Oui |
| Source Address | 192.168.10.41 (IP MGMT pfSense) |

🛡️ Hardening {#hardening}

Sécurité pfSense

- Interface Web GUI : Accès HTTPS uniquement, certificat auto-signé ou PKI interne

- Authentification renforcée : Comptes administrateurs nominatifs, pas de compte admin par défaut

- Mises à jour automatiques : Activer les notifications de mise à jour (System > Update)

- Anti-lockout Rule : Conserver la règle par défaut pour éviter de perdre l'accès GUI

Audit Périodique

- Révision mensuelle des règles de pare-feu (supprimer règles obsolètes)

- Analyse des logs Wazuh : détection d'anomalies, tentatives répétées

- Test trimestriel du VPN WireGuard : continuité d'activité

🔑 MFA FreeRADIUS + TOTP {#mfa}

Cette section documente l'implémentation du Multi-Factor Authentication (MFA) sur la GUI pfSense via FreeRADIUS et TOTP (Time-Based One-Time Password). Cette couche de sécurité supplémentaire est applicable dans l'environnement GNS3 du Projet Detechtive.

⚠️ PRÉREQUIS : Vérifier que le WAN pfSense a accès à Internet avant de commencer : Diagnostics > Ping > 8.8.8.8

Étape 1 — Installer FreeRADIUS sur pfSense

Navigation : System > Package Manager > Available Packages

- Rechercher freeradius3

- Cliquer Install → Confirm

- Attendre la fin de l'installation (2-3 min)

Étape 2 — Activer le support OTP

Navigation : Services > FreeRADIUS > Settings

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Enable FreeRADIUS | ✅ Cocher |
| Allow unauthenticated selection of EAP methods | ✅ Cocher |

Sauvegarder.

Étape 3 — Créer une interface d'écoute

Navigation : Services > FreeRADIUS > Interfaces > + Add

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Interface IP Address | 127.0.0.1 |
| Port | 1812 |
| Protocol | UDP |
| Interface Type | Authentication |

Sauvegarder.

Étape 4 — Déclarer pfSense comme client NAS

Navigation : Services > FreeRADIUS > NAS/Clients > + Add

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Client IP Address | 127.0.0.1 |
| Client Shortname | pfsense_local |
| Client Shared Secret | MonSecretRadius2026! |
| Description | pfSense localhost |

Sauvegarder.

Étape 5 — Créer l'utilisateur admin avec OTP

Navigation : Services > FreeRADIUS > Users > + Add

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Username | admin_vpn (ou votre nom) |
| Password | laisser vide |
| Enable One-Time-Password (OTP) | ✅ Cocher |
| OTP Auth Method | Time-based OTP (TOTP) — Google Authenticator |
| PIN | 1234 (4 à 8 chiffres) |

- Cliquer Generate OTP Secret → un QR code apparaît

- Scanner le QR code avec Google Authenticator ou Aegis sur votre téléphone

- Sauvegarder

Étape 6 — Ajouter FreeRADIUS comme serveur d'auth

Navigation : System > User Manager > Authentication Servers > + Add

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Descriptive name | FreeRADIUS_TOTP |
| Type | RADIUS |
| Hostname/IP | 127.0.0.1 |
| Shared Secret | MonSecretRadius2026! |
| Authentication port | 1812 |
| Protocol | PAP |
| Services offered | Authentication |

Sauvegarder.

Étape 7 — Activer FreeRADIUS pour la GUI pfSense

Navigation : System > User Manager > Settings

⚠️ CRITIQUE — Ne basculer que APRÈS avoir validé le test à l'Étape 8 !

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Authentication Server | Sélectionner FreeRADIUS_TOTP |

Sauvegarder.

Étape 8 — Tester AVANT de valider

Navigation : Diagnostics > Authentication

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Authentication server | FreeRADIUS_TOTP |
| Username | admin_vpn |
| Password | PIN + code TOTP sans espace |

Exemple de saisie : PIN 1234 + code appli 693953 → saisir 1234693953

✅ Résultat attendu : User authenticated successfully

Sécurité et fallback

⚠️ IMPORTANT : Si vous perdez l'accès à la GUI pfSense, le compte admin local reste accessible en fallback via la console GNS3. Ne basculez System > User Manager > Settings vers FreeRADIUS qu'après avoir validé le test de l'Étape 8.

Résultat dans votre infrastructure GNS3 : À partir de cette configuration, tout administrateur se connectant à la GUI pfSense (https://192.168.10.41) devra saisir PIN + code TOTP de son application mobile — même s'il est déjà connecté via le tunnel WireGuard.

Perspectives d'Évolution

Haute Disponibilité (CARP/VRRP)

- Deux pfSense en CARP → IP virtuelle flottante par VLAN (192.168.10.1, .17, .33, .41, .49, .129) — synchronisation automatique — bascule automatique en cas de panne

- Deux IOU en stack/agrégation → Redondance L2, agrégation de liens vers pfSense (LACP)

Segmentation Avancée

- Micro-segmentation applicative : une règle par service, pas par VLAN entier

- IDS/IPS : Suricata ou Snort sur l'interface WAN et interfaces VLAN

- Filtrage URL/Web : pfBlockerNG pour les postes clients (VLAN 30)

📐 Schéma de Synthèse

Architecture logique :

INTERNET
↓
pfSense — Pare-feu / NAT / VPN / Router-on-a-Stick / MFA TOTP
├─ WAN : IP publique
└─ Sous-interfaces VLAN:
   - VLAN10: .1     (DMZ)
   - VLAN20: .17    (Serveurs)
   - VLAN30: .129   (Clients)
   - VLAN40: .33    (AD)
   - VLAN50: .41    (MGMT)
   - VLAN60: .49    (Backup)
↓
Trunk 802.1q (VLAN 10,20,30,40,50,60) → eth0/0
↓
IOU — Switch L2 (no ip routing)
├─ VLAN 10 (DMZ) → eth0/1, eth0/2
│   ├─ Web Server: 192.168.10.10
│   └─ Webterm: 192.168.10.11
├─ VLAN 20 (SERVERS) → eth1/0, eth1/1
│   ├─ File Server: 192.168.10.20
│   └─ Database (MariaDB): 192.168.10.21
├─ VLAN 30 (WORKSTATIONS) → eth3/2
│   └─ Postes Windows (DHCP .130→.200)
├─ VLAN 40 (AD) → eth0/3
│   └─ SRV-AD01: 192.168.10.34
├─ VLAN 50 (MGMT) → eth1/2, eth1/3
│   ├─ Wazuh SIEM: 192.168.10.42
│   └─ Admin Réseau: 192.168.10.43
├─ VLAN 60 (BACKUP) → eth2/0, eth2/1
│   └─ NAS/Serveur Backup: 192.168.10.50
└─ Ports inutilisés → VLAN 999 (shutdown)

Flux de sécurité :

- Internet → pfSense WAN → NAT → DMZ (ports 80/443 uniquement)

- DMZ → pfSense (VLAN10) → SERVERS (ports 3306 et 445 uniquement)

- DMZ → pfSense → AD/MGMT/BACKUP → DENY ALL

- SERVERS/AD → pfSense → BACKUP (ports backup uniquement, unidirectionnel)

- BACKUP → pfSense → Tous VLANs → DENY ALL (sauf logs Wazuh)

- Tous VLANs → pfSense → Internet via WAN

- Tous → pfSense → Wazuh 192.168.10.42 (logs unidirectionnels)

- Admin GUI pfSense → MFA FreeRADIUS TOTP requis (PIN + code application mobile)

Guide généré le 02/04/2026 — Projet Detechtive — Architecture Router-on-a-Stick avec MFA FreeRADIUS TOTP