Voici les étapes dans le bon ordre.

Ordre de déploiement sur GNS3

L'ordre est important — ne configure pas les VMs avant que le switch soit opérationnel, sinon tes pings échoueront et tu ne sauras pas d'où vient le problème.

Étape 1 — Préparer la topologie GNS3

- Ajouter le switch IOU et le connecter à toutes les VMs

- Ajouter pfSense et le connecter au switch sur ethernet 0/0

- Vérifier que chaque VM est branchée sur le bon port du switch (selon ta config IOU)

Étape 2 — Configurer le switch IOU

- Copier-coller la Configuration IOU

- Vérifier avec show vlan brief que les 5 VLANs apparaissent

- Vérifier avec show ip interface brief que les SVI sont bien up/up

- Vérifier avec show ip route que la route par défaut 0.0.0.0/0 via 10.0.0.1 est présente

Étape 3 — Configurer pfSense

- Interface LAN → 10.0.0.1/30

- Ajouter les 5 routes statiques vers les VLANs via 10.0.0.2 (selon le doc pfSense v2)

- Vérifier que pfSense ping le switch : ping 10.0.0.2

Étape 4 — Configurer les VMs (IPs statiques)

Configure chaque VM selon ton schéma Excalidraw :[1]

| Machine | IP | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Serveur Web | 192.168.10.10/28 | 192.168.10.1 |
| Webterm | 192.168.10.11/28 | 192.168.10.1 |
| File Server | 192.168.10.20/28 | 192.168.10.17 |
| MariaDB | 192.168.10.21/28 | 192.168.10.17 |
| SRV-AD01 | 192.168.10.34/29 | 192.168.10.33 |
| Wazuh | 192.168.10.42/29 | 192.168.10.41 |
| Admin réseau | 192.168.10.43/29 | 192.168.10.41 |
| Postes clients | DHCP | 192.168.10.129 |

Étape 5 — Tests de validation

Dans cet ordre précis :

- ping 192.168.10.1 depuis le Serveur Web → passerelle locale ✅

- ping 192.168.10.21 depuis le Serveur Web → inter-VLAN ✅

- ping 192.168.10.34 depuis un poste client → accès AD ✅

- ping 10.0.0.1 depuis le switch → lien transit pfSense ✅

- ping 8.8.8.8 depuis n'importe quelle VM → accès Internet ✅

Règle d'or pour déboguer

Si un ping échoue, commence toujours par pinger la passerelle locale de la VM. Si ça échoue aussi, le problème est sur la VM (mauvaise IP/gateway). Si la passerelle répond mais pas la destination, le problème est sur le switch (ACL ou VLAN). 🎯