CONFIGURATION PFSENSE — PROJET DETECHTIVE

Intégration du réseau de transit point-à-point

1. Rôle et positionnement

- Rôle principal : Pare-feu de bordure, NAT, routage vers les VLANs internes, VPN administrateur.

- Topologie :

  - Le switch L3/IOU route entre les VLANs internes (10, 20, 30, 40, 50).

  - pfSense est la passerelle par défaut du switch vers Internet.

  - Liaison point-à-point routée (L3) entre pfSense et le switch via le réseau de transit 10.0.0.0/30.

2. Adressage pfSense

Interface WAN

- IP : Fournie par le réseau Internet / box (ex : DHCP ou IP fixe opérateur).

- Rôle : Point d'entrée/sortie vers Internet, filtrage des flux externes.

Interface LAN (réseau de transit vers le switch L3)

- IP : 10.0.0.1/30

- Réseau de transit : 10.0.0.0/30

- Passerelle du switch L3 (Gateway of Last Resort).

- Le switch IOU est connecté sur cette interface avec l'IP 10.0.0.2.

Justification : Ce réseau de transit dédié évite tout conflit d'adresse avec les sous-réseaux VLAN internes et permet un routage propre et isolé entre pfSense et le switch.

3. Routage statique sur pfSense

Objectif : Permettre à pfSense de router le trafic vers tous les VLAN internes hébergés par le switch L3.

Aller dans System > Routing > Static Routes et configurer les routes suivantes :

| Destination | Masque | Gateway |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0 | /28 (255.255.255.240) | 10.0.0.2 |
| 192.168.10.16 | /28 (255.255.255.240) | 10.0.0.2 |
| 192.168.10.32 | /29 (255.255.255.248) | 10.0.0.2 |
| 192.168.10.40 | /29 (255.255.255.248) | 10.0.0.2 |
| 192.168.10.128 | /25 (255.255.255.128) | 10.0.0.2 |

Table 1: Routes statiques vers les VLANs internes via le switch IOU

Correspondance des sous-réseaux :

- 192.168.10.0/28 — VLAN 10 (DMZ)

- 192.168.10.16/28 — VLAN 20 (Serveurs internes)

- 192.168.10.32/29 — VLAN 40 (Active Directory)

- 192.168.10.40/29 — VLAN 50 (Management & Sécurité)

- 192.168.10.128/25 — VLAN 30 (Postes clients)

4. Règles de pare-feu — Interface WAN

Politique : Protéger le réseau contre l'extérieur, n'ouvrir que le strict nécessaire.

Règle 1 : Autoriser VPN WireGuard (Administration distante)

- Interface : WAN

- Protocole : UDP

- Port destination : 51820

- Destination : IP WAN pfSense

- Action : PASS

- Justification : Accès sécurisé pour les administrateurs à distance.

Règle 2 : Autoriser Web Public (NAT vers la DMZ)

- Interface : WAN

- Protocole : TCP

- Ports destination : 80, 443

- Destination : IP WAN pfSense

- Redirection NAT : vers 192.168.10.10 (serveur Web en DMZ — VLAN 10)

- Action : PASS

- Justification : Accès des clients Internet au site web public hébergé dans la DMZ.

Règle 3 : Bloquer tout le reste

- Interface : WAN

- Action : BLOCK/DROP

- Log activé : Oui (envoi vers SIEM Wazuh via syslog)

- Justification : Refus de tout autre trafic entrant depuis Internet par défaut.

5. Règles de pare-feu — Interface LAN

Politique : Segmentation interne et limitation des mouvements latéraux entre VLANs.

Règle 1 : DMZ (VLAN 10) vers LAN internes (VLAN 20/30/40/50)

- Action par défaut : BLOCK

- Exception :

  - Serveur Web (192.168.10.10) → Base de données MariaDB (192.168.10.21) sur port 3306/TCP si nécessaire.

- Justification : Empêcher qu'un serveur exposé à Internet (DMZ) atteigne librement les ressources internes sensibles.

Règle 2 : LAN internes vers DMZ (VLAN 10)

- Action : ALLOW uniquement sur HTTP/HTTPS vers 192.168.10.10

- Justification : Permettre la consultation et la maintenance du site web depuis les postes internes, sans ouvrir d'autres services.

Règle 3 : LAN internes vers Internet

- Source : Tous les VLANs internes (10, 20, 30, 40, 50)

- Action : ALLOW (sortant via NAT)

- Logs : Activés pour analyse par Wazuh (mises à jour système, navigation, téléchargements, etc.)

- Justification : Accès Internet standard pour les serveurs et postes clients, sous surveillance du SIEM.

Règle 4 : Trafic inter-VLAN via le switch

- Remarque : Le routage entre VLANs est géré directement par le switch L3/IOU.

- pfSense ne voit ce trafic que si des règles de pare-feu spécifiques nécessitent son intervention (par exemple : filtrage entre DMZ et autres VLANs).

- Les règles de micro-segmentation peuvent être appliquées sur le switch via des ACL si nécessaire.

6. Configuration NAT (Port Forwarding)

Objectif : Rediriger le trafic web public vers le serveur Web en DMZ.

Aller dans Firewall > NAT > Port Forward :

| Interface | Protocole | Port(s) destination | Redirection vers |
| --- | --- | --- | --- |
| WAN | TCP | 80 (HTTP) | 192.168.10.10:80 |
| WAN | TCP | 443 (HTTPS) | 192.168.10.10:443 |

Table 2: Configuration du NAT pour le serveur Web en DMZ

Note : pfSense créera automatiquement les règles de pare-feu associées sur l'interface WAN.

7. VPN WireGuard (Administrateurs)

Objectif

Fournir un accès distant sécurisé aux administrateurs pour gérer pfSense, les serveurs, l'Active Directory et le SIEM Wazuh.

Paramètres de base

- Protocole : UDP

- Port : 51820 (exposé sur l'interface WAN)

- Plage d'adresses VPN : 10.10.10.0/24 (réseau virtuel WireGuard)

- IP du serveur WireGuard : 10.10.10.1

- Plage clients : 10.10.10.10 à 10.10.10.50

Règles de pare-feu sur l'interface WireGuard

- Autoriser VPN → pfSense (management)

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : 10.0.0.1 (interface LAN pfSense)

  - Protocole : TCP/UDP (ports 80, 443, 22 si nécessaire)

  - Action : PASS

- Autoriser VPN → VLAN 40 (Active Directory)

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : 192.168.10.32/29

  - Protocole : TCP/UDP (RDP 3389, DNS 53, LDAP 389/636)

  - Action : PASS

- Autoriser VPN → VLAN 50 (Management & Sécurité)

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : 192.168.10.40/29

  - Protocole : TCP/UDP (SSH 22, HTTPS 443 pour Wazuh)

  - Action : PASS

- Autoriser VPN → VLAN 20 (Serveurs internes)

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : 192.168.10.16/28

  - Protocole : TCP (SMB 445, SSH 22)

  - Action : PASS

- Interdire VPN → VLAN 30 (Postes clients)

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : 192.168.10.128/25

  - Action : BLOCK

  - Justification : Aucun besoin d'accès direct aux postes clients depuis le VPN administrateur.

- Autoriser VPN → Internet

  - Source : 10.10.10.0/24

  - Destination : any

  - Action : PASS (via NAT)

  - Justification : Permettre aux administrateurs distants d'accéder à Internet via le VPN.

Justification globale : Administration distante sécurisée, sans ouvrir d'accès RDP/SSH directement depuis Internet.

8. Configuration DNS et DHCP

DNS (Résolveur)

- DNS Resolver activé : Oui (Unbound)

- Forwarders : Rediriger les requêtes DNS internes vers 192.168.10.34 (SRV-AD01 — Active Directory)

- Permettre les requêtes depuis : Réseau de transit 10.0.0.0/30 et tous les sous-réseaux VLAN internes via routes statiques

DHCP

Le service DHCP peut être géré soit par pfSense soit par le serveur Active Directory. Configuration recommandée :

| VLAN | Plage DHCP | Passerelle | DNS |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 (Clients) | 192.168.10.130 - 192.168.10.200 | 192.168.10.129 | 192.168.10.34 |

Table 3: Configuration DHCP pour le VLAN 30 (Postes clients)

Note : Si le DHCP est géré par pfSense, configurer le service sur l'interface correspondant au réseau de transit et utiliser le DHCP Relay pour transmettre les requêtes aux VLANs appropriés via le switch.

9. Logs et intégration SIEM Wazuh

Configuration Syslog

- Destination : 192.168.10.42 (Wazuh SIEM — VLAN 50)

- Protocole : UDP 514 ou TCP 1514

- Logs à envoyer :

  - Règles de pare-feu (bloquées et autorisées)

  - Authentifications VPN

  - Modifications de configuration

  - Alertes système

Chemin de configuration : Status > System Logs > Settings > Remote Logging Options

Supervision des événements

Wazuh analysera en temps réel :

- Les tentatives de connexion bloquées depuis Internet

- Les connexions VPN administrateur

- Les flux entre DMZ et réseaux internes

- Les anomalies de trafic sortant

10. Récapitulatif de l'architecture réseau

| Équipement/VLAN | Sous-réseau | Passerelle |
| --- | --- | --- |
| Réseau de transit pfSense-Switch | 10.0.0.0/30 | - |
| pfSense LAN | 10.0.0.1 | - |
| Switch IOU uplink | 10.0.0.2 | 10.0.0.1 |
| VLAN 10 (DMZ) | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 |
| VLAN 20 (Serveurs) | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 |
| VLAN 30 (Clients) | 192.168.10.128/25 | 192.168.10.129 |
| VLAN 40 (AD) | 192.168.10.32/29 | 192.168.10.33 |
| VLAN 50 (Management) | 192.168.10.40/29 | 192.168.10.41 |
| VPN WireGuard | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 |

Table 4: Récapitulatif complet de l'adressage réseau

Équipements clés

- Serveur Web (DMZ) : 192.168.10.10

- Webterm (DMZ) : 192.168.10.11

- File Server : 192.168.10.20

- MariaDB : 192.168.10.21

- SRV-AD01 (DNS) : 192.168.10.34

- Wazuh SIEM : 192.168.10.42

- Admin réseau : 192.168.10.43

11. Checklist de déploiement

- Configurer l'interface LAN de pfSense avec l'IP 10.0.0.1/30

- Ajouter les 5 routes statiques vers les sous-réseaux VLAN via 10.0.0.2

- Configurer les règles de pare-feu WAN (VPN port 51820, Web ports 80/443, bloquer le reste)

- Configurer les règles de pare-feu LAN (segmentation DMZ, accès Internet)

- Configurer le NAT pour rediriger le trafic web vers 192.168.10.10

- Configurer WireGuard VPN avec le réseau 10.10.10.0/24

- Configurer les règles de pare-feu pour l'interface WireGuard

- Configurer le DNS Resolver avec forwarder vers 192.168.10.34

- Activer le Remote Logging vers Wazuh (192.168.10.42)

- Tester la connectivité depuis chaque VLAN vers Internet

- Tester l'accès VPN et vérifier les règles de filtrage

- Vérifier les logs dans Wazuh

Document mis à jour le 10 mars 2026
Projet Detechtive — Certification AIS