# DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Architecture Réseau & Sécurité (Switch L3 + Pare-feu de Bordure)

Projet : Detechtive.local Architecture : Routage Inter-VLAN par Switch L3 Version : 3.0

### 1. CONFIGURATION DU ROUTAGE (CRITIQUE)

Dans cette configuration, le Switch est la passerelle par défaut des machines, et le pfSense est la passerelle du Switch.

#### A. Sur le Switch L3 (Cœur de Réseau)

- Rôle : Gère le routage entre les VLANs 10, 20, 30, 40.

- Route par défaut (Gateway of Last Resort) : Tout le trafic vers Internet est envoyé vers l'IP LAN du pfSense (192.168.10.1).

#### B. Sur le pfSense (Bordure)

- Rôle : Accès Internet, NAT et VPN.

- Routes Statiques (INDISPENSABLE) :

  - Pour que pfSense puisse renvoyer les paquets vers tes VLANs, il faut déclarer des routes statiques.

  - Aller dans System > Routing > Static Routes :

    - Destination : 192.168.10.0/24 (ou chaque sous-réseau séparément)

    - Gateway : L'IP du Switch connectée au pfSense (ex: 192.168.10.2)

### 2. CONFIGURATION DU PARE-FEU pfSENSE (BORDURE)

Le pfSense ne voit plus le détail du trafic interne. Il ne gère que ce qui entre et sort du réseau global.

#### A. Interface WAN (Entrée depuis Internet)

Politique : Protéger le réseau contre l'extérieur.

- AUTORISER VPN WireGuard

  - Protocole : UDP

  - Port : 51820

  - Justification : Accès administrateur distant.

- AUTORISER Web Public (NAT)

  - Protocole : TCP

  - Destination : 192.168.10.21 (Serveur Web)

  - Ports : 80 / 443

  - Justification : Accès client au site web.

- BLOQUER Tout le reste

  - Action : Drop