Guide de Déploiement - Projet Detechtive

Architecture Router-on-a-Stick avec Switch L2 IOU + pfSense

Ordre de déploiement sur GNS3

L'ordre est important — ne configure pas les VMs avant que le switch soit opérationnel, sinon tes pings échoueront et tu ne sauras pas d'où vient le problème.

Étape 1 — Préparer la topologie GNS3

- Ajouter le switch IOU et le connecter à toutes les VMs

- Ajouter pfSense et le connecter au switch sur ethernet 0/0 (trunk 802.1q)

- Vérifier que chaque VM est branchée sur le bon port du switch (selon ta config IOU)

Étape 2 — Configurer le switch IOU

- Copier-coller la Configuration IOU (mode L2 pur avec no ip routing)

- Vérifier avec show vlan brief que les 5 VLANs apparaissent (10, 20, 30, 40, 50)

- Vérifier avec show interfaces trunk que le trunk vers pfSense (eth0/0) est actif

- Vérifier avec show interfaces status que les ports access sont UP

⚠️ Note importante : L'IOU fonctionne en switch L2 pur (pas de SVI, pas de routage). Les commandes show ip interface brief et show ip route ne retourneront rien — c'est normal.

Étape 3 — Configurer pfSense (Router-on-a-Stick)

Création des sous-interfaces VLAN

Dans l'interface pfSense : Interfaces > Assignments > VLANs

Créer les 5 sous-interfaces VLAN :

| VLAN ID | Nom | IP pfSense (passerelle) | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | DMZ | 192.168.10.1 | /28 |
| 20 | SERVERS | 192.168.10.17 | /28 |
| 30 | WORKSTATIONS | 192.168.10.129 | /25 |
| 40 | ACTIVEDIRECTORY | 192.168.10.33 | /29 |
| 50 | MGMT_SECURITY | 192.168.10.41 | /29 |

Table 1: Configuration des sous-interfaces VLAN pfSense

Vérifications pfSense

- Diagnostics > Routes : Les 5 réseaux VLAN doivent apparaître comme routes directement connectées

- Diagnostics > Ping : Tester depuis pfSense vers 192.168.10.10 (Serveur Web DMZ)

⚠️ Changement par rapport à l'ancienne architecture : Plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30, plus de routes statiques vers 10.0.0.2. pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces VLAN.

Étape 4 — Configurer les VMs (IPs statiques)

Configure chaque VM selon le plan d'adressage :

| Machine | IP | Gateway |
| --- | --- | --- |
| Serveur Web | 192.168.10.10/28 | 192.168.10.1 |
| Webterm | 192.168.10.11/28 | 192.168.10.1 |
| File Server | 192.168.10.20/28 | 192.168.10.17 |
| MariaDB | 192.168.10.21/28 | 192.168.10.17 |
| SRV-AD01 | 192.168.10.34/29 | 192.168.10.33 |
| Wazuh | 192.168.10.42/29 | 192.168.10.41 |
| Admin réseau | 192.168.10.43/29 | 192.168.10.41 |
| Postes clients | DHCP | 192.168.10.129 |

Table 2: Plan d'adressage des VMs

Étape 5 — Tests de validation

Dans cet ordre précis :

Test 1 : Connectivité locale (Layer 2)

- Depuis Serveur Web : ping 192.168.10.1

- Résultat attendu : Réponse OK → la passerelle locale VLAN 10 est joignable ✅

Test 2 : Routage inter-VLAN (Layer 3 via pfSense)

- Depuis Serveur Web : ping 192.168.10.20 (File Server)

- Résultat attendu : Réponse OK → le routage inter-VLAN via pfSense fonctionne ✅

⚠️ Note : Le ping ICMP vers MariaDB (192.168.10.21) depuis le Serveur Web sera bloqué par les règles de pare-feu pfSense (seuls les ports 3306 et 445 sont autorisés DMZ → SERVERS). Pour tester la connectivité applicative, utilise plutôt :

Depuis Serveur Web, tester l'accès MariaDB (port 3306)

nc -zv 192.168.10.21 3306

Test 3 : Accès inter-VLAN depuis Workstations

- Depuis un poste client : ping 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Résultat attendu : Réponse OK → accès AD depuis les postes clients ✅

Test 4 : Accès Internet (NAT)

- Depuis n'importe quelle VM : ping 8.8.8.8

- Résultat attendu : Réponse OK → le NAT pfSense vers Internet fonctionne ✅

Test 5 : VPN WireGuard (accès administrateur distant)

- Depuis client VPN externe : Connexion WireGuard → ping 192.168.10.42 (Wazuh)

- Résultat attendu : Réponse OK → le tunnel VPN et l'accès Management fonctionnent ✅

Règle d'or pour déboguer

Si un ping échoue, commence toujours par pinger la passerelle locale de la VM.

- Si ça échoue aussi → le problème est sur la VM (mauvaise IP/gateway)

- Si la passerelle répond mais pas la destination → le problème est sur le routage (vérifier les règles pfSense ou la config trunk IOU)

Commandes de vérification utiles

Sur le switch IOU

show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces status
show mac address-table

Sur pfSense (CLI ou GUI)

- Vérifier les routes : Diagnostics > Routes

- Tester la connectivité : Diagnostics > Ping

- Vérifier les règles de pare-feu : Firewall > Rules > [Interface VLAN]

- Consulter les logs en temps réel : Status > System Logs > Firewall

Sur les VMs Linux

Vérifier la configuration IP

ip addr show
ip route show

Tester la connectivité

ping <IP_gateway>
ping 8.8.8.8

Tester un port TCP spécifique

nc -zv <IP> <port>

Architecture de sécurité — Rappel des flux autorisés

- Internet → pfSense WAN → DMZ : Ports 80/443 uniquement (NAT vers 192.168.10.10)

- DMZ → SERVERS : Ports 3306 (MariaDB) et 445 (SMB) uniquement

- DMZ → AD / MGMT : DENY ALL

- WORKSTATIONS → AD : LDAP (389, 636) et DNS (53)

- WORKSTATIONS → SERVERS : SMB (445) pour File Server

- WORKSTATIONS → Internet : Autorisé via NAT

- Tous → MGMT (Wazuh) : Logs unidirectionnels (ports 1514, 1515)

- VPN WireGuard → AD / MGMT : Accès administrateur complet

Checklist finale avant mise en production

- Switch IOU : Trunk actif sur eth0/0, VLANs créés, ports access assignés

- pfSense : 5 sous-interfaces VLAN configurées avec IPs de passerelle

- pfSense : Routes directement connectées visibles dans Diagnostics > Routes

- VMs : IPs statiques configurées avec bonnes passerelles

- Tests : Connectivité locale, inter-VLAN, Internet, VPN — tous OK

- Pare-feu : Règles créées par interface VLAN, ordre vérifié (PASS avant DENY)

- DHCP : Actif sur interface WORKSTATIONS (plage .130 → .200)

- Logs : Syslog pfSense configuré vers Wazuh (192.168.10.42:514)

- NAT : Port Forward HTTP/HTTPS vers DMZ actif

- VPN : WireGuard configuré sur port 51820, clients testés

Références

Pour les détails complets de configuration :

- Configuration switch IOU : Voir fichier 2 - Configuration IOU.txt

- Configuration pfSense détaillée : Voir fichier 3 - pfSense Configuration Guide.docx

- Architecture logique : Schéma disponible dans le guide pfSense (section finale)

Version mise à jour : Mars 2026
Architecture : Switch L2 IOU + pfSense Router-on-a-Stick (802.1q)