Projet Detechtive

Guide de Configuration pfSense

Architecture Router-on-a-Stick — Switch L2 IOU avec 6 VLANs de Sécurité

📋 Table des Matières

- Architecture et Positionnement

- Plan d'Adressage

- Configuration Interfaces VLAN

- Routage et DHCP

- Règles de Pare-feu

- VPN WireGuard

- Configuration NAT

- Logs et Supervision

- Hardening

- Migration et Évolution

🏗️ Architecture Switch L2 IOU avec pfSense Router-on-a-Stick {#architecture}

🎯 Rôle et Positionnement

Fonction principale : Pare-feu de bordure, NAT, VPN administrateur, routage inter-VLAN centralisé (Router-on-a-Stick), filtrage par zones de sécurité.

Topologie : L'IOU opère en Switch L2 pur (no ip routing). Il porte les VLANs 10/20/30/40/50/60 et envoie tout le trafic vers pfSense via un trunk 802.1q (dot1q) sur l'interface eth0/0. pfSense porte les sous-interfaces VLAN et assure le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick), le NAT, le pare-feu et la terminaison VPN.

Principe de fonctionnement : Tout le trafic inter-VLAN transite systématiquement par pfSense via le trunk dot1q. pfSense assure le filtrage centralisé et le routage. Il n'y a plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30 ni de SVI sur l'IOU.

Changement majeur par rapport à la version précédente : suppression du lien routed 10.0.0.0/30 et des SVI IOU. L'IOU est désormais un switch L2 pur.

Adressage pfSense — Interface WAN

- Interface physique : WAN (ex. em0)

- IP : Fournie par la box/opérateur (DHCP ou IP fixe)

- Rôle : Point d'entrée/sortie Internet, filtrage périmétrique

Adressage pfSense — Interface LAN (Trunk 802.1q vers IOU)

- Interface physique pfSense : Connectée à eth0/0 de l'IOU (trunk dot1q)

- Sous-interfaces VLAN : Une par VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 60) — pfSense porte les passerelles

- Rôle : Router-on-a-Stick, NAT vers Internet, filtrage inter-VLAN

Adressage pfSense — Plan d'adressage des VLANs (passerelles sur pfSense)

| 🏷️ VLAN | 🌐 Réseau | 🚪 Passerelle pfSense | 🔌 Sous-interface | 📝 Description | 🛡️ Zone de confiance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 192.168.10.0/28 | 192.168.10.1 | LAN.10 | DMZ | 🔴 Faible |
| 20 | 192.168.10.16/28 | 192.168.10.17 | LAN.20 | Serveurs Internes | 🟠 Moyen |
| 30 | 192.168.10.128/25 | 192.168.10.129 | LAN.30 | Clients DHCP | 🟡 Standard |
| 40 | 192.168.10.32/29 | 192.168.10.33 | LAN.40 | Active Directory | 🟣 Critique |
| 50 | 192.168.10.40/29 | 192.168.10.41 | LAN.50 | Management & SIEM | 🟣 Critique |
| 60 | 192.168.10.48/29 | 192.168.10.49 | LAN.60 | Backup & Restauration | 🟢 Isolé |

Note : Plus de lien point-à-point 10.0.0.0/30. Plus de route statique 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2. pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces VLAN.

Configuration de l'Interface LAN — Trunk dot1q (GUI pfSense)

Suppression du lien point-à-point (si migration)

Si vous migrez depuis l'architecture L3 IOU, supprimer d'abord l'IP statique 10.0.0.1/30 sur l'interface LAN.

⚙️ Création des sous-interfaces VLAN

Navigation pfSense : Interfaces > Assignments > VLANs

| # | VLAN Tag | Description | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | DMZ | Zone démilitarisée |
| 2 | 20 | SERVERS | Serveurs internes |
| 3 | 30 | WORKSTATIONS | Postes clients |
| 4 | 40 | ACTIVEDIRECTORY | Contrôleur de domaine |
| 5 | 50 | MGMT_SECURITY | Management & SIEM |
| 6 | 60 | BACKUP | Sauvegarde isolée |

Parent interface : Interface physique connectée à l'IOU (ex. em1)

Assignation et configuration de chaque interface VLAN

Navigation : Interfaces > Assignments — Ajouter chaque VLAN, puis configurer

| 🔌 Interface | 🏷️ Nom | 🌐 IP statique | 🎭 Masque | ✅ Activer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN.10 | VLAN10_DMZ | 192.168.10.1 | /28 | ☑️ |
| LAN.20 | VLAN20_SERVERS | 192.168.10.17 | /28 | ☑️ |
| LAN.30 | VLAN30_WORKSTATIONS | 192.168.10.129 | /25 | ☑️ |
| LAN.40 | VLAN40_AD | 192.168.10.33 | /29 | ☑️ |
| LAN.50 | VLAN50_MGMT | 192.168.10.41 | /29 | ☑️ |
| LAN.60 | VLAN60_BACKUP | 192.168.10.49 | /29 | ☑️ |

Routage

Aucune route statique nécessaire pour les VLANs internes : pfSense connaît directement les sous-réseaux via ses sous-interfaces. La route par défaut (WAN) reste automatique.

Vérification

Navigation : Diagnostics > Routes

- Vérifier que les 6 réseaux VLAN apparaissent en routes directement connectées

- Vérifier la route par défaut via WAN

Configuration DHCP

Avec l'architecture Router-on-a-Stick, pfSense a une interface directe sur chaque VLAN. Le DHCP peut être géré directement par pfSense sur chaque interface VLAN.

Option 1 : DHCP sur pfSense (recommandé) — interface WORKSTATIONS

Navigation : Services > DHCP Server > WORKSTATIONS (VLAN 30)

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129 (sous-interface pfSense VLAN 30)

Autres VLANs : IP statiques configurées manuellement sur les serveurs.

Option 2 : Serveur DHCP sur SRV-AD01

- Plage : 192.168.10.130 → 192.168.10.200

- DNS : 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Passerelle : 192.168.10.129

Règles de Pare-feu — Interface WAN

Politique globale : Bloquer tout trafic entrant, n'autoriser que le strict nécessaire (principe du moindre privilège).

Rèle 1 : VPN WireGuard — Accès administrateur distant

- Interface : WAN

- Protocole : UDP

- Port destination : 51820

- Destination : Adresse IP WAN de pfSense

- Action : PASS

- Log : Oui

- Justification : Permet aux administrateurs IT en télétravail d'accéder au réseau de manière sécurisée via tunnel chiffré.

Règle 2 : Web public — NAT vers DMZ

- Interface : WAN

- Protocole : TCP

- Ports destination : 80, 443

- NAT vers : 192.168.10.10 (serveur Web en VLAN 10)

- Action : PASS

- Log : Oui

- Justification : Exposition du serveur Web public tout en isolant le reste du réseau interne.

Règle 3 : Bloquer tout le reste

- Interface : WAN

- Protocole : Any

- Source : Any

- Destination : Any

- Action : BLOCK/DROP

- Log : OUI (envoi vers Wazuh SIEM)

- Justification : Protection périmétrique stricte, traçabilité des tentatives d'intrusion.

Règles de Pare-feu — Interfaces VLAN (Router-on-a-Stick)

Changement architectural : avec le Router-on-a-Stick, pfSense dispose d'une interface par VLAN. Les règles s'appliquent sur chaque interface VLAN (DMZ, SERVERS, WORKSTATIONS, AD, MGMT, BACKUP) — plus sur une interface LAN unique. Le filtrage est plus granulaire.

Règles de Pare-feu — Interfaces VLAN Router-on-a-Stick — Création des Alias (Firewall Aliases)

Navigation : Firewall > Aliases > IP

| 🏷️ Nom Alias | 📦 Type | 🌐 Réseau / IP | 📝 Description | 🎨 Couleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMZ_NET | Network | 192.168.10.0/28 | VLAN 10 - DMZ | 🔴 Rouge |
| SERVERS_NET | Network | 192.168.10.16/28 | VLAN 20 - Serveurs | 🟠 Orange |
| WORKSTATIONS_NET | Network | 192.168.10.128/25 | VLAN 30 - Clients | 🟡 Jaune |
| AD_NET | Network | 192.168.10.32/29 | VLAN 40 - Active Directory | 🟣 Violet |
| MGMT_NET | Network | 192.168.10.40/29 | VLAN 50 - Management | 🔵 Bleu |
| BACKUP_NET | Network | 192.168.10.48/29 | VLAN 60 - Backup | 🟢 Vert |
| WEBSERVER | Host | 192.168.10.10 | Serveur Web Apache/PHP | 🔴 |
| FILESERVER | Host | 192.168.10.20 | Serveur de fichiers | 🟠 |
| DATABASE | Host | 192.168.10.21 | Base MariaDB | 🟠 |
| SRV_AD01 | Host | 192.168.10.34 | Contrôleur de domaine | 🟣 |
| WAZUH_SIEM | Host | 192.168.10.42 | Serveur Wazuh SIEM | 🔵 |
| BACKUP_SERVER | Host | 192.168.10.50 | NAS/Serveur Backup | 🟢 |

Règles de Pare-feu — Interface DMZ (VLAN 10)

Principe : Zone faible confiance - accès sortant strictement contrôlé.

Règle 1 : DMZ → Database (MariaDB uniquement)

- Action : PASS

- Interface : DMZ

- Protocol : TCP

- Source : WEBSERVER (192.168.10.10)

- Destination : DATABASE (192.168.10.21)

- Destination Port : 3306

- Log : Oui

- Description : Accès Web → MariaDB uniquement

Règle 2 : DMZ → File Server (SMB uniquement)

- Action : PASS

- Interface : DMZ

- Protocol : TCP

- Source : WEBSERVER (192.168.10.10)

- Destination : FILESERVER (192.168.10.20)

- Destination Port : 445

- Log : Oui

- Description : Accès Web → File Server (SMB uniquement)

Règle 3 : DMZ → Internet (mises à jour)

- Action : PASS

- Interface : DMZ

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : Any (NOT SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET, MGMT_NET, BACKUP_NET)

- Log : Oui

- Description : DMZ sortant Internet uniquement

Règle 4 : DENY DMZ → AD

- Action : BLOCK

- Interface : DMZ

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : AD_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer DMZ → Active Directory

Règle 5 : DENY DMZ → Management

- Action : BLOCK

- Interface : DMZ

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : MGMT_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer DMZ → SIEM/Management

Règle 6 : DENY DMZ → Backup

- Action : BLOCK

- Interface : DMZ

- Protocol : Any

- Source : DMZ_NET

- Destination : BACKUP_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer DMZ → Backup (isolation totale)

Règles de Pare-feu — Interface SERVERS (VLAN 20)

Règle 1 : SERVERS → Internet

- Action : PASS

- Interface : SERVERS

- Protocol : Any

- Source : SERVERS_NET

- Destination : Any (NOT DMZ_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET, MGMT_NET, BACKUP_NET)

- Log : Oui

- Description : Serveurs → Internet pour mises à jour

Règle 2 : SERVERS → Management (logs Wazuh)

- Action : PASS

- Interface : SERVERS

- Protocol : TCP

- Source : SERVERS_NET

- Destination : WAZUH_SIEM

- Destination Port : 1514, 1515

- Log : Non

- Description : Remontée logs vers Wazuh SIEM

Règle 3 : DENY SERVERS → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : SERVERS

- Protocol : Any

- Source : SERVERS_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Pas de retour initié vers DMZ

Règle 4 : SERVERS → Backup (unidirectionnel)

- Action : PASS

- Interface : SERVERS

- Protocol : TCP

- Source : SERVERS_NET

- Destination : BACKUP_SERVER

- Destination Port : 9102 (ou port backup spécifique)

- Log : Oui

- Description : Sauvegarde SERVERS → NAS Backup (unidirectionnel)

Règles de Pare-feu — Interface WORKSTATIONS (VLAN 30)

Règle 1 : WORKSTATIONS → AD (authentification LDAP/LDAPS)

- Action : PASS

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : TCP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : SRV_AD01

- Destination Port : 389, 636

- Log : Non

- Description : Authentification LDAP/LDAPS vers AD

Règle 2 : WORKSTATIONS → AD (DNS)

- Action : PASS

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : TCP/UDP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : SRV_AD01

- Destination Port : 53

- Log : Non

- Description : Résolution DNS interne

Règle 3 : WORKSTATIONS → File Server

- Action : PASS

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : TCP

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : FILESERVER

- Destination Port : 445

- Log : Non

- Description : Accès File Server (SMB)

Règle 4 : WORKSTATIONS → Internet

- Action : PASS

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : Any (NOT DMZ_NET, SERVERS_NET, AD_NET, MGMT_NET, BACKUP_NET)

- Log : Oui

- Description : Navigation Internet et mises à jour

Règle 5 : DENY WORKSTATIONS → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Bloquer accès direct à la DMZ

Règle 6 : DENY WORKSTATIONS → Management

- Action : BLOCK

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : MGMT_NET

- Log : Oui

- Description : Management interdit aux postes clients

Règle 7 : DENY WORKSTATIONS → Backup

- Action : BLOCK

- Interface : WORKSTATIONS

- Protocol : Any

- Source : WORKSTATIONS_NET

- Destination : BACKUP_NET

- Log : Oui

- Description : Backup interdit aux postes clients

Règles de Pare-feu — Interface AD (VLAN 40)

Principe : Zone critique - aucun flux initié vers la DMZ.

Règle 1 : AD → Management (logs Wazuh)

- Action : PASS

- Interface : AD

- Protocol : TCP

- Source : AD_NET

- Destination : WAZUH_SIEM

- Destination Port : 1514, 1515

- Log : Non

- Description : Agents Wazuh en lecture seule

Règle 2 : AD → Internet

- Action : PASS

- Interface : AD

- Protocol : Any

- Source : AD_NET

- Destination : Any (NOT DMZ_NET, SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, MGMT_NET, BACKUP_NET)

- Log : Oui

- Description : Mises à jour Windows, CRL PKI

Règle 3 : DENY AD → DMZ

- Action : BLOCK

- Interface : AD

- Protocol : Any

- Source : AD_NET

- Destination : DMZ_NET

- Log : Oui

- Description : Isolation totale de la DMZ

Règle 4 : AD → Backup (unidirectionnel)

- Action : PASS

- Interface : AD

- Protocol : TCP

- Source : AD_NET

- Destination : BACKUP_SERVER

- Destination Port : 9102 (ou port backup spécifique)

- Log : Oui

- Description : Sauvegarde AD → NAS Backup (unidirectionnel)

Règles de Pare-feu — Interface MGMT (VLAN 50)

Principe : Zone critique - supervision en lecture seule.

Règle 1 : MGMT → Internet

- Action : PASS

- Interface : MGMT

- Protocol : Any

- Source : MGMT_NET

- Destination : Any (NOT DMZ_NET, SERVERS_NET, WORKSTATIONS_NET, AD_NET, BACKUP_NET)

- Log : Oui

- Description : Mises à jour Wazuh

Règle 2 : Administration réseau (tous VLANs)

- Action : PASS

- Interface : MGMT

- Protocol : Any

- Source : 192.168.10.43 (poste admin réseau)

- Destination : Any

- Log : Oui

- Description : Accès administrateur complet depuis poste admin

Règles de Pare-feu — Interface BACKUP (VLAN 60)

Principe : Zone passive — reçoit uniquement, n'initie jamais de connexion. Protection anti-ransomware.

Règle 1 : BACKUP → Wazuh (logs uniquement)

- Action : PASS

- Interface : BACKUP

- Protocol : TCP

- Source : BACKUP_NET

- Destination : WAZUH_SIEM

- Destination Port : 1514, 1515

- Log : Non

- Description : Remontée logs vers Wazuh SIEM (seule exception)

Règle 2 : DENY BACKUP → Tous VLANs

- Action : BLOCK

- Interface : BACKUP

- Protocol : Any

- Source : BACKUP_NET

- Destination : Any

- Log : Oui

- Description : Le serveur backup ne peut initier aucune connexion (sauf logs Wazuh)

Règle 3 : DENY BACKUP → Internet

- Action : BLOCK

- Interface : BACKUP

- Protocol : Any

- Source : BACKUP_NET

- Destination : WAN_NET

- Log : Oui

- Description : Aucun accès Internet depuis Backup (anti-ransomware)

Ordre des Règles (CRITIQUE)

L'ordre des règles est crucial dans pfSense (first match wins) :

- Règles PASS spécifiques (DMZ → Database, DMZ → FileServer, etc.)

- Règles PASS génériques vers Internet

- Règles BLOCK spécifiques (DMZ → AD, DMZ → MGMT, DMZ → BACKUP)

- Règle BLOCK implicite par défaut

Vérifier l'ordre avec le bouton de déplacement dans l'interface Firewall > Rules > [interface VLAN].

VPN WireGuard — Accès Administrateur

Paramètres Généraux

- Protocole : UDP

- Port : 51820 (interface WAN)

- Plage d'adresses VPN : 10.10.10.0/24 (réseau virtuel WireGuard)

- Tunnel IPv4 Address : 10.10.10.1/24 (IP pfSense côté tunnel)

- Allowed IPs clients : 10.10.10.0/24

Règles Pare-feu sur Interface WireGuard

Règle 1 : VPN → Active Directory

- Action : PASS

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : AD_NET

- Description : Gestion Active Directory

Règle 2 : VPN → Management

- Action : PASS

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : MGMT_NET

- Description : Gestion Wazuh

Règle 3 : VPN → pfSense GUI

- Action : PASS

- Protocol : TCP

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : 192.168.10.41 (IP MGMT pfSense ou toute IP VLAN pfSense)

- Destination Port : 443

- Description : Administration GUI pfSense

Règle 4 : DENY VPN → WORKSTATIONS

- Action : BLOCK

- Protocol : Any

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : WORKSTATIONS_NET

- Log : Oui

- Description : Moindre privilège - pas d'accès aux postes

Règle 5 : VPN → Backup

- Action : PASS

- Protocol : TCP

- Source : 10.10.10.0/24

- Destination : BACKUP_SERVER

- Destination Port : 22, 9102 (SSH + port backup)

- Log : Oui

- Description : Gestion administrative du serveur backup

Configuration Client Administrateur

Fichier de configuration WireGuard (.conf) :

[Interface]
PrivateKey = <clé privée client>
Address = 10.10.10.2/32
DNS = 192.168.10.34

[Peer]
PublicKey = <clé publique pfSense>
Endpoint = <IP_WAN_pfSense>:51820
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25

Note : Plus besoin d'ajouter 10.0.0.0/30 dans AllowedIPs (lien point-à-point supprimé). pfSense est joignable directement via ses IPs VLAN.

Configuration NAT

Navigation : Firewall > NAT > Outbound

Mode : Hybrid Outbound NAT

NAT Port Forward (Inbound)

Navigation : Firewall > NAT > Port Forward

Règle HTTP/HTTPS Serveur Web DMZ :

- Interface : WAN

- Protocol : TCP

- Destination : WAN address

- Destination Port : 80, 443

- Redirect target IP : 192.168.10.10 (WEBSERVER)

- Redirect target port : 80, 443

- Description : Publication serveur Web public

- NAT reflection : Enable

Cette règle créera automatiquement une règle PASS associée dans Firewall > Rules > WAN.

Logs et Supervision

Stratégie de Traçabilité

- Toutes les règles BLOCK/DROP → Log activé (transmission vers Wazuh SIEM 192.168.10.42)

- Trafic sortant Internet → Log activé pour détection d'exfiltration

- Tentatives d'accès inter-VLAN refusées → Alertes remontées au SIEM en temps réel

Configuration Syslog vers Wazuh

Navigation : Status > System Logs > Settings

- Enable Remote Logging : Oui

- Remote log servers : 192.168.10.42:514 (Wazuh SIEM)

- Log All Messages : Oui

- Source Address : 192.168.10.41 (IP MGMT de pfSense)

Important : Mettre à jour l'adresse source Syslog (elle était 10.0.0.1 — lien de transit supprimé). Utiliser désormais l'IP pfSense sur le VLAN MGMT : 192.168.10.41.

Hardening et Bonnes Pratiques

Sécurité pfSense

- Interface Web GUI : Accès HTTPS uniquement, certificat auto-signé ou PKI interne

- Authentification renforcée : Comptes administrateurs nominatifs, pas de compte admin par défaut

- Mises à jour automatiques : Activer les notifications de mise à jour (System > Update)

- Anti-lockout Rule : Conserver la règle par défaut pour éviter de perdre l'accès GUI

Audit Périodique

- Révision mensuelle des règles de pare-feu (supprimer règles obsolètes)

- Analyse des logs Wazuh : détection d'anomalies, tentatives répétées

- Test trimestriel du VPN WireGuard : continuité d'activité

Schéma de Synthèse

Architecture logique

INTERNET
↓
pfSense — Pare-feu / NAT / VPN / Router-on-a-Stick
├─ WAN : IP publique
└─ Sous-interfaces VLAN:
- VLAN10: .1
- VLAN20: .17
- VLAN30: .129
- VLAN40: .33
- VLAN50: .41
- VLAN60: .49
↓
Trunk 802.1q (VLAN 10,20,30,40,50,60) → eth0/0
↓
IOU — Switch L2 (no ip routing)
├─ VLAN 10 (DMZ) → eth0/1, eth0/2
│ ├─ Web Server: 192.168.10.10
│ └─ Webterm: 192.168.10.11
├─ VLAN 20 (SERVERS) → eth1/0, eth1/1
│ ├─ File Server: 192.168.10.20
│ └─ Database (MariaDB): 192.168.10.21
├─ VLAN 30 (WORKSTATIONS) → eth3/2
│ └─ Postes Windows (DHCP .130→.200)
├─ VLAN 40 (AD) → eth0/3
│ └─ SRV-AD01: 192.168.10.34
├─ VLAN 50 (MGMT) → eth1/2, eth1/3
│ ├─ Wazuh SIEM: 192.168.10.42
│ └─ Admin Réseau: 192.168.10.43
├─ VLAN 60 (BACKUP) → eth2/0, eth2/1
│ └─ NAS/Serveur Backup: 192.168.10.50
└─ Ports inutilisés → VLAN 999 (shutdown)

Flux de sécurité

- Internet → pfSense WAN → NAT → DMZ (ports 80/443 uniquement)

- DMZ → pfSense (VLAN10) → SERVERS (ports 3306 et 445 uniquement)

- DMZ → pfSense → AD/MGMT/BACKUP → DENY ALL

- SERVERS/AD → pfSense → BACKUP (ports backup uniquement, unidirectionnel)

- BACKUP → pfSense → Tous VLANs → DENY ALL (sauf logs Wazuh)

- Tous VLANs → pfSense (sous-interface VLAN) → Internet via WAN

- Tous → pfSense (filtrage) → Wazuh 192.168.10.42 (logs unidirectionnels)

Procédure de Migration depuis Architecture L3 IOU

Étape 1 : Sauvegarde complète

Navigation : System > Backup & Restore > Download configuration

Conserver une copie de la configuration actuelle.

Étape 2 : Mise à jour configuration IOU (switch L2)

- Appliquer la configuration L2 sur l'IOU (no ip routing, trunk eth0/0, ports access)

- Supprimer les SVI VLAN et la route défaut 0.0.0.0 via 10.0.0.1

- Vérifier que le trunk eth0/0 est UP avec les VLANs 10,20,30,40,50,60

Étape 3 : Reconfiguration pfSense

- Supprimer l'IP statique 10.0.0.1/30 sur l'interface LAN

- Supprimer la route statique 192.168.10.0/24 via 10.0.0.2

- Créer les 6 sous-interfaces VLAN (Interfaces > Assignments > VLANs)

- Assigner et configurer chaque interface VLAN avec son IP de passerelle

- Créer/vérifier les alias (DMZ_NET, SERVERS_NET, etc.)

- Recréer les règles de pare-feu sur chaque interface VLAN

- Mettre à jour l'adresse source Syslog : 192.168.10.41

- Reconfigurer le DHCP WORKSTATIONS sur l'interface WORKSTATIONS (VLAN30)

Étape 4 : Vérification

Depuis pfSense :

- Diagnostics > Ping → tester 192.168.10.10 (Webserver DMZ)

- Diagnostics > Ping → tester 192.168.10.20 (File Server)

- Diagnostics > Ping → tester 192.168.10.34 (SRV-AD01)

- Diagnostics > Ping → tester 192.168.10.42 (Wazuh)

- Diagnostics > Ping → tester 192.168.10.50 (Backup)

- Diagnostics > Routes → vérifier les 6 réseaux VLAN (connectés directement)

Depuis l'IOU :
show vlan brief
show interfaces trunk
show mac address-table

Depuis un poste client (VLAN 30) :

- Ping vers 192.168.10.129 (passerelle pfSense VLAN 30)

- Test navigation Internet

- Résolution DNS via 192.168.10.34

Étape 5 : Rollback si nécessaire

En cas de problème, restaurer la configuration sauvegardée :

Navigation : System > Backup & Restore > Restore Backup

Avantages de l'Architecture Router-on-a-Stick

Sécurité

- Tout le trafic inter-VLAN passe par pfSense → inspection complète

- Règles granulaires par interface VLAN (plus précis qu'une interface LAN unique)

- Isolation stricte des zones sans dépendre de l'IOU pour le filtrage

- VLAN 60 Backup → protection anti-ransomware (pas d'accès Internet, flux entrants uniquement)

Simplicité

- IOU : switch L2 pur, configuration simple

- Toute la logique de sécurité centralisée sur pfSense

- Troubleshooting simplifié (un seul équipement de filtrage)

Perspectives d'évolution

Haute Disponibilité (CARP/VRRP)

Objectif : Éliminer les SPOF (Single Point of Failure) que représentent pfSense et l'IOU.

Solution envisagée :

- Deux pfSense en CARP → IP virtuelle flottante par VLAN (192.168.10.1, .17, .33, .41, .49, .129) — synchronisation automatique de la configuration — bascule automatique en cas de panne

- Deux IOU en stack/agrégation → Redondance L2, agrégation de liens vers pfSense (LACP)

Segmentation Avancée

- Micro-segmentation applicative : une règle par service, pas par VLAN entier

- IDS/IPS : Suricata ou Snort sur l'interface WAN et interfaces VLAN

- Filtrage URL/Web : pfBlockerNG pour les postes clients (VLAN 30)

Conclusion

Cette configuration pfSense en mode Router-on-a-Stick avec switch L2 IOU offre une architecture réseau sécurisée et centralisée, conforme au principe Secure by Design. Tout le trafic inter-VLAN transite par pfSense, garantissant une inspection complète et un contrôle granulaire par zone de sécurité.

La simplicité de l'IOU en mode L2 pur facilite la maintenance et le troubleshooting. pfSense conserve son rôle central de pare-feu de bordure, router-on-a-stick, NAT et terminaison VPN, avec une traçabilité complète vers le SIEM Wazuh.

Le VLAN 60 Backup assure la résilience de l'infrastructure en isolant totalement les sauvegardes, protégeant ainsi contre les attaques par ransomware et garantissant la continuité d'activité.